Program MATLAB:

%% ==============================

%% PARAMETER SISTEM

%% ==============================

M = 1;      % massa cart (kg)

m = 0.6;    % massa pendulum (kg)

b = 0.1;    % gesekan (Ns/m)

l = 0.4;    % panjang (m)

I = 0.006;  % inersia (kg.m^2)

g = 9.8;    % gravitasi (m/s^2)

p = I*(M+m) + M*m*l^2;

%% ==============================

%% 1. FUNGSI TRANSFER

%% ==============================

num = [m*l 0];

den = [p ...

b*(I+m*l^2) ...

-(m*g*l*(M+m)) ...

-b*m*g*l];

TF = tf(num, den);

disp('=== FUNGSI TRANSFER ===');

TF

=== FUNGSI TRANSFER ===

TF =
 
                    0.24 s
  ------------------------------------------
  0.1056 s^3 + 0.0102 s^2 - 3.763 s - 0.2352
 
Continuous-time transfer function.
Model Properties

%% ==============================

%% 2. STATE-SPACE

%% ==============================

A = [0 1 0 0;

0 -(I+m*l^2)*b/p (m^2*g*l^2)/p 0;

0 0 0 1;

0 -(m*l*b)/p m*g*l*(M+m)/p 0];

B = [0;

(I+m*l^2)/p;

0;

m*l/p];

C = [1 0 0 0;

0 0 1 0];

D = [0;0];

sys_ss = ss(A,B,C,D);

disp('=== STATE SPACE ===');

sys_ss

=== STATE SPACE ===

sys_ss =
 
  A =

x1        x2        x3        x4
   x1         0         1         0         0
   x2         0  -0.09659     5.345         0
   x3         0         0         0         1
   x4         0   -0.2273     35.64         0
 
  B = 
           u1
   x1       0
   x2  0.9659
   x3       0
   x4   2.273
 
  C = 
       x1  x2  x3  x4
   y1   1   0   0   0
   y2   0   0   1   0
 
  D = 
       u1
   y1   0
   y2   0
 
Continuous-time state-space model.
Model Properties

%% ==============================

%% 3. KONVERSI TF ke STATE SPACE

%% ==============================

[num_tf, den_tf] = tfdata(TF,'v');

[A2,B2,C2,D2] = tf2ss(num_tf, den_tf);

disp('=== HASIL KONVERSI TF ke SS ===');

A2, B2, C2, D2

=== HASIL KONVERSI TF ke SS ===

A2 =

   -0.0966   35.6364    2.2273
    1.0000         0         0
         0    1.0000         0


B2 =

1
     0
     0


C2 =

         0    2.2727         0


D2 =

     0

%% ==============================

%% 4. IMPULSE RESPONSE

%% ==============================

figure;

impulse(sys_ss);

title('Open Loop Impulse Response');

grid on;

%% ==============================

%% 5. POLE-ZERO MAP

%% ==============================

figure;

pzmap(sys_ss);

title('Pole-Zero Map');

grid on;

poles = pole(sys_ss);

zeros = zero(sys_ss);

disp('=== POLES ===');

disp(poles);

disp('=== ZEROS ===');

disp(zeros);

Warning: Use TZERO to compute the transmission zeros of a SISO or MIMO model. 
> In DynamicSystem/zero (line 28) 
=== POLES ===
         0
   -0.0625
   -5.9869
    5.9528

=== ZEROS ===

%% ==============================

%% 6. STEP RESPONSE

%% ==============================

figure;

step(sys_ss);

title('Open Loop Step Response');

grid on;

> %% ==============================

%% 7. SETTLING TIME

%% ==============================

info = stepinfo(sys_ss);

if isempty(info.SettlingTime) || isnan(info.SettlingTime) || isinf(info.SettlingTime)

disp('Settling Time = Tidak ada (Sistem Tidak Stabil)');

else

fprintf('Settling Time = %.4f detik\n', info.SettlingTime);

end

Warning: Simulation did not reach steady state. Please specify YFINAL if this system is stable and
eventually settles. 
> In DynamicSystem/stepinfo>localSTEPINFO (line 87)
In DynamicSystem/stepinfo (line 59)

Error using isempty
Too many input arguments.

%% ==============================

%% 8. KESIMPULAN

%% ==============================

disp('KESIMPULAN:');

disp('Sistem inverted pendulum tidak stabil pada open-loop karena terdapat pole di sisi kanan.');

disp('Respon impulse dan step menunjukkan sistem divergen.');

disp('Settling time tidak terdefinisi karena sistem tidak mencapai steady state.');

KESIMPULAN:
Sistem inverted pendulum tidak stabil pada open-loop karena terdapat pole di sisi kanan.
Respon impulse dan step menunjukkan sistem divergen.
Settling time tidak terdefinisi karena sistem tidak mencapai steady state.